驻马店市财政局楼顶房檐防水采购需求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；投标人必须具有独立法人资格，并具备年检合格有效并加载统一社会信用代码的营业执照。

2、供应商应具有建筑工程施工总承包壹级及以上资质和有效的安全生产许可证。

3、具有较强本地化服务能力，注册地非在项目所在地的供应商，应在项目所在地设立分公司或常驻机构、技术、服务支持机构（需提供工商注册资料或机构证明材料）。

4、现场施工人员需提供2023年7月1日以来连续六个月依法缴纳税收的凭据和社会保障资金的凭据。

5、供应商须提供2023年1月1日以来驻马店市政府采购项目（小型基建类）业绩3份（以合同签定时间为准，提供施工合同、竣工验收报告）。

6、应在开工前提交原材料采购计划，包括采购数量、材料材质规格、生产厂家等，报经建设单位批准后，由建设单位代表对原材料采购进行全过程监督，材料进场需经建设单位验收认可，隐蔽工程部分建设单位组织验收。

7、提供2023年经审计的财务报告，或者其基本开户银行出具的资信证明。

8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

9、提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网网站（www.ccgp.gov.cn）查询的网页截图。

10、有投标意向的供应商必须派建造师本人携带《二级注册建造师证书》且建造师无在建项目、法人授权委托书及以上证明原件到我单位联系人处签到，勘察现场，否则报价无效。不具备资质参与竞标或报价明显低于成本的供应商视为恶意竞争，采购人有权予以废标并重新开展竞价活动，同时将上报问题并追究相关责任。

11、为保证竞价公平合理、需要竞标商现场勘查工程量，勘查联系人需持本人身份证和法人委托书，找我单位联系人签到勘察现场,否则报价无效，本单位不予承，并取消中标资格，我们将在竞标商中顺延选择合格供应商。

屋顶防水卷材施工技术关键要求：

（1）本次工程防水面积大约最450平米左右，最后按实际工程量结算，基层坡度必须符合设计要求，基层表面干燥、平整、卷材厚度不能低于4厘米。

（2）大面防水卷材施工之前，屋面阴阳角部部位必须粘贴附加层，附加层的厚度不小于3mm,宽度为300-500mm

（3）卷材铺贴前应弹线定位，施工时应按照弹线位置进行铺贴。

（4）同一层卷材铺贴时，卷材短边应错开1000mm；上下两层卷材铺贴时，上下卷材短边应错开500mm以上。

（5）防水卷材在屋面立面部位应满粘且保证无空鼓现象。

（6）在坡屋面中，伸出屋面的钢筋头的根部应进行密缝处理。

（7）在水落口的杯口与基层相交部位应剔“v”槽并嵌密缝胶，再进行附加层的铺贴；伸出屋面管道部位周边应抹圆弧，圆弧应比基层高（30-50）mm,圆弧应与水泥沙浆找平层同时实做、防止圆弧与基层脱离现象。

（8）屋面防水工程，卷材与基层热熔满粘，卷材与卷材之间应热熔满粘

（9）防水卷材在屋面立面收头的末端应溢出沥青条，并且要钉金属压条再涂刷改性沥青密缝胶。最后再根据要求做保护层或饰面层。

驻马店市财政局

2024年12月5日