报价明显低于成本的供应商视为恶意竞争，采购人有权予以废标并重新开展竞价活动

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双仓全结构化枪机 | 泛智能7A筒型网络摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率 支持多种智能模式：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图、智慧城管，多种智DS-2CD7A27FWDV3-XZS(2.7-13.5mm)(国内标配)(C）能模式可按需切换 全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别，b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别，c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重 人脸比对模式：可支持15万张图片库导入，比对结果支持报警输出 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，离开区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示 热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h）） Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 设备内置2个麦克风，内置1个扬声器，支持语音对讲 最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 店外经营、占道经营、非法摆摊、乱堆物堆料、违规撑伞、违规户外广告、沿街晾晒、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾箱满溢、非机动车乱停放、道路积水12种不规范现象并联动报警抓拍 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持标准的512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M/1000 M自适应网口 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 音频：2路输入，1路输出，报警：3路输入，2路输出 宽动态：120 dB 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：106°~41.8°，垂直视场角：55.4°~23.6°，对角视场角：128.7°~48.1° 补光距离：混光普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m；白光普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：鳞镜补光，混光（850 nm+暖白），4颗灯珠 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 复位：支持 音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1路RS-485接口，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 接口类型：外甩线 电源输出：DC12 V，100 mA 视频输出：1 Vp-p Composite Output（75 Ω/CVBS） 在线升级：支持 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3at，Type 2，Class 4 电流及功耗：DC：12 V，1.55 A，最大功耗：18.6 W PoE：IEEE 802.3at，Class 4，最大功耗：22 W 电源接口类型：3芯接口 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 产品尺寸：180.3 × 99.2 ×94 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：1125 g 带包装重量：1710 g 防护：IP67 | 套 | 43 |
| 2 | 相机支架 | 横杆装/白/钢/抱箍直径为Φ40-127mm | 个 | 43 |
| 3 | 环境补光灯 | 1、LED白光光源，不少于5颗LED灯珠 2、功率大于15W 3、发光角度不小于40° 4、防护等级 IP66 5、触发方式：光敏控制 | 个 | 43 |
| 4 | 相机电源 | DC12V电源适配器 输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格: DC12V/2A 输入效率: ≥86.20% 输出功率: 24W Max | 个 | 43 |
| 5 | 2+0_4.5米金属杆 | 1、圆杆：项目定制，镀锌、喷塑、材料不低于 Q235，所有焊缝焊接牢固可靠， 无夹缝，符合三级焊缝标准，长度厚度根据实际需求定制、调整； 2、立柱：Φ114*3mm*4.5 米； 3、横臂：60*2mm*2 米； 4、底法兰：280*280*12mm； 5、地笼：280*280*3mm*M16*500mm*4 根； 6、含配套辅材、基础（c25 砼）、防雷接地配套、管路、监控标识等； | 根 | 43 |
| 6 | 抱杆监控机柜 | 尺寸：400mmX300mmX500mm 内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个， 3芯插座一个，抱杆安装 | 个 | 43 |
| 7 | 设备取电电源线 | RVV3*1.5，不低于 200 米每卷； | 米 | 3850 |
| 8 | 超五类室外网线 | Cat5e非屏蔽双绞线，芯线规格:24AWG，无氧铜，4对8芯双绞线。 | 箱 | 5 |
| 9 | 补光灯控制线 | RVVP2*1，屏蔽线，不低于 200 米每卷； | 卷 | 4 |
| 10 | 防雷接地 | 立杆安装避雷针，有防漏电接地，接地电阻不大于10Ω. | 套 | 43 |
| 11 | 配套辅材 | 接插件（水晶头、铜线鼻等）、钢扎带、紧固件、抱箍、标签、线管等 | 批 | 43 |
| 12 | 平台接入 | 接入原有平台，抓拍、录像等内容调试 | 路 | 43 |