电子商城竞价项目采购需求确认书

一、资质要求：

1、参与竞价单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

3、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提供查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）

4、本次项目不接受联合体论证/投标，不允许转包和分包。

二、项目具体要求

1、技术要求：

（1）严格按照工程量的材料要求进行施工，提供使用材料的相关质量报告，要符合消防管理要求。

（2）有投标意向的供应商需在竞价公告发出后进行现场沟通，了解项目详细服务需求，方可参与竞价，不具备资质、相关证明材料、无现场实地勘察参与竞标或报价明显低于成本的供应商视为恶劣竞争，采购人有权废标并重新开展竞价活动，和上报政府采购监督部门追究相关责任予以处罚。

2、商务要求：

（1）服务期：30天。

（2）服务地点：驻马店市中医院。

（3）联系人：赵科长17603961969

（4）付款条件、时间及比例：竣工据实结算验收合格后30个工作日内付至据实结算总价的70%；据实结算总价的20%一年后付清；没有质量问题且无违约行为的3年后支付10%。

（5）质量责任期与保修：质量责任期的具体期限：叁年。承包人提供质量保证金的方式，质量保证金为10%的工程款。质保期届满后无息退还。

本项目需要勘察，请自行前往与联系人联系，请将上述要求资质+勘察回执单发送至采购办邮箱：zyyzbb2014@163.com，不发送视为无效竞价。

中药房和颗粒药房改造项目工程量清单

一、拆除及清运石膏吊顶（含二次吊顶，出风口、旧日光灯）58.85m2。拆除及清运防盗门（2.67米*1.5米、2.67米*1米）2樘。拆除及清运开门口（2.1米*1米）。制作安装（水泥沙灰粉刷包门套）一套。制作安装新钢化12个厚玻璃（高0.8米*宽1米含不锈钢装饰条）一组。制作安装18个厚实木柜子（高1.1米*宽1米）。制作安装钢制防盗门（2.67米*1.5米）一樘。制作安装防盗门钢制（2.67米*1米）一樘。

二、拆除及清运南墙（玻璃窗户高2.4米*宽1.45米3块）（柜子高1.1米*宽1.45米3组）。制作安装12个厚新钢化玻璃（含不锈钢装饰条玻璃高1.1米*宽1.45米）3块。制作安装新柜子（高1.1米*宽1.45米）3组。制作安装新包门套3套。拆除及清运北玻璃门及门套。制作安装全包新钢化玻璃门（高2.6米*宽2.2米含不锈钢门套）一樘。风幕机（长2米含安装）1台。钢架玻璃防雨棚（2.6米*1.2米含修补外墙砖）。

三、拆除及清运服务台（玻璃窗户高1.75米*宽2.3米2块）（柜子高1.1米*宽2.3米2组）。拆除及清运玻璃及柜子32.2m2。拆除及清运旧护墙板120m2。

四、制作安装新1.0厚铝扣板吊顶（含主骨副骨、吊丝及附材）102.15m2。制作安装走道断桥铝隔断门（高2.9米*宽2.4米）。制作安装新空调进出风口5个。制作安装走道干挂石材维修。中药房办公室拆除及清运轻钢隔断护墙板8.46m2。制作安装加厚钛镁合金全包钢化玻璃门（2.12米*1.66米）一樘。

五、制作安装LED平板灯600*600  20套。墙壁插座明装十五孔14个，墙壁开关明装双开4个，铜塑线6平方180米，铜塑线4平方540米，铜塑线2.5平方360米，PVC阻燃DN25穿线管160米。

六、制作安装大厅9个厚防撞护墙板（含1.0厚阻燃板打底、含接缝条及附材）107.31m2。制作安装金色不锈钢踢脚线28.5米。制作安装18个厚实木新柜子（高1.1米*长5米）一组。制作安装新钢化12个玻璃（含不锈钢装饰条高1.6米*宽2.3米）2块。制作安装服务台实木柱子（0.6米*0.4米*3.2米）2套。制作安装12个厚玻璃（2.73米*0.87米）一块。制作安装18个厚实木板包服务台柱子（0.6米*0.4米*3米）7个。制作安装加厚新实木防潮地板92.5m2。

- 七、拆除及清运开门口北厅24厚实红砖墙2.86m2，制作安装包门口（高2.2米*宽1.3米）1个。制作安装钛镁合金推拉门（2.2*1.3）1樘。制作安装南墙开门口及粉墙，南墙开窗口及粉墙，制作安装18个厚实木护墙板包窗口2套。

- 八、拆除及清运旧玻璃隔断。制作安装进门口钛镁合金门（宽1.64米*高2.9米）1樘。

- 九、制作安装地板砖(长2.2米*宽0.8米)（1米*0.8米*4个含地板砖人工及水泥沙石），北厅制作安装1.0厚铝扣板吊顶（含主骨副骨、吊丝及附材）43.24m2。制作安装LED平板灯600*600  6套。制作安装竹木护墙板（含1.0厚阻燃板打底、竹木纤维饰面）81.18m2。制作安装实木踢脚线27米。拆除及清运墙砖35.28m2。封堵北窗户1.3*1.3（1.0厚阻燃板打底、竹木纤维饰面）。

- 十、墙壁插座明装十五孔6个，空调断路器63A   1个，墙壁开关明装双开1个。

- 十一、制作安装防护。

- 十二、制作安装夹山改梁1、钢管支护（1.整体设置钢管及顶托承重支架；2.间距布置根据实际情况调整，夹山改良区域加密设置。）1项。2、旧墙体拆除（1.拆除旧墙体需根据现场情况分层分段，专业工具切割拆除27m，拆除后需立即人工清理石渣，装车,转运（洞口拆除需预留工作面））22.66m2。3、基础开挖（人工切割地面16m，基层破除30厘米，人工开挖1*1*1m基坑4个，清理石渣，装车,转运）1项。4、建筑垃圾外运（建筑垃圾外运10KM）1项。5、C30独立基础（配筋C14-150（双向）;包含钢筋绑扎、混凝土浇筑、模板支撑等）4个。6、250*400mmC30矩形柱（钢筋插至基础：配筋6C18/C8-100-150包含钢筋绑扎、混凝土浇筑、模板支撑、脚手架搭设等）13.4米。7、250*400C30矩形梁（配筋：6c20箍筋C8-100/200包含钢筋绑扎、混凝土浇筑、模板支撑、脚手架搭设等）4.2米。8、零星砌砖（洞口处工作面砌砖恢复）1.54m³。9、零星抹灰（洞口处工作面及混凝土构件水泥砂浆饰面）22.66m2。10、零星地面恢复（30cm厚C20砼垫层，同色系块料面层恢复）5.55m2。