2026年“智能安检门”维护技术服务项目

报价要求

根据2025年“智能安检门”维护技术服务情况，对2026年“智能安检门”维护技术服务项目进行竞价。请贵公司依据所列全部要求，提供报价。

一、维护服务规模

1.考试场次与时长：全年预计共组织22次各项考试，累计服务时长约54天（基本均为节假日）。

2.考点与考场规模：全年使用考点数量：约 359个（含市直、县区及高职、高校等）。全年使用考场数量：约 16328场。

3.设备规模：113台“智能安检门”。

4.维保人数：全年约132人次。

5.使用车辆：全年约125次。

6.住宿及餐饮：全年县城住宿约15天；就餐全年约162次。

二、维护服务内容

1.考前进行技术调试：县区组考（中招、高招、学业水平一年2次、对口招生）委派约23人/次；市考试中心组考根据考点多少，委派约5-10人/次。每次考试前1-3天到达指定县区、考点开展“智能安检门”设备检查、技术保障、模式及灵敏度调试。

2.现场应急技术处置：各考点设立应急技术保障岗，根据考点数及考点远近，派驻若干技术人员进行现场技术保障，确保突发技术问题及时解决。技术保障人员直至考试全部结束方可离开考区。

3.“智能安检门”调配：根据考点组考规模，及安检门损坏情况，对全市“智能安检门”进行调配，全年约借15次左右，根据工作需要全市域内进行调配。

三、维护服务要求

一、服务要求

需对普通高招、成招、自学考试、硕士研究生考试、高考艺术专业考试、高中学业水平考试、教师资格考试（笔试/面试）、普通中招考试等共22次考试所使用的“智能安检门”提供技术保障，保障22次考试期间根据《河南省普通高校招生考试“无声入场”实施办法》相关要求，有效检出违规物品，保障考生顺利正常进场。根据工作需要对全市“智能安检门”进行调配（拆卸、搬运、组装）。

二、智能安检门调试要求

设备安装完成后，应对智能安检门进行全面测试。调试过程中，要结合考点实际，合理选择测试及使用环境，确保设备安检功能不受周边金属物体、电磁环境等干扰，不受手机、智能产品（智能手表、手环、眼镜等）等物品通过时的位置高低、速度快慢、横纵切面等极端因素的影响，有效进行识别报警。

1.金属模式测试

（1）着装上的金属纽扣、拉链、挂钩、钢圈、皮带扣、首饰和机械手表、刀具、打火机、钥匙、硬币、磁卡、不锈钢保温杯、折叠伞等含金属物品，手机、智能眼镜、智能手表、智能手环、词典笔、超微型耳机、陶瓷耳机等具有拍照、通信、扫描、翻译功能的物品，分别置于头部、胸部/后背、前腹/后腰、脚部、鞋底、腋下、大腿内外侧、小腿内外侧、脚踝内外侧、上衣和裤子口袋、袖口、手持文件袋和衣物等部位，至少3人携带通过智能安检门，每个部位循环3次，正常报警。

（2）手机等具有通信功能的物品，无论处于待机、关机、开机、飞行模式、移除电池、移除SIM卡、用铜或锡箔包裹、电池放在口袋等任何状态下，均正常报警。

（3）若未携带任何金属物品和电子类产品，不报警。

2.智能模式测试

误报率测试：至少3人携带钥匙、皮带扣、眼镜等带有金属的物品通过智能安检门，循环三次，不报警。

电子产品测试：至少3人携带手机、手机屏蔽袋（手机放入袋中）、智能手表、智能手环等电子产品，分别置于头部、胸部/后背、前腹/后腰、脚部、鞋底、腋下、大腿内外侧、小腿内外侧、脚踝内外侧、上衣和裤子口袋、袖口、手持文件袋和衣物等部位，每个部位循环3次，正常报警。

3.设备调试完成后，设备位置不再进行调整，如确需调整位置，应在调整完成后按上述步骤重新进行测试。使用遮阳（雨）棚的考点，应在安装后对设备运行情况进行详细测试，避免安装遮阳（雨）棚后对设备使用造成影响。

4.测试存在问题应及时联系技术人员对设备灵敏度、响应时间、红外触发方式等参数进行调整，确保设备检测效果符合考试要求。

三、智能安检门安装要求

1.智能安检门应安装在考试封闭区域（考点）入口处适当位置。

2.智能安检门安装须固定安全可靠，门周围3米内无电梯、金属公告、LED广告板、金属门等大型的金属干扰物。门两侧1米内无金属材质的桌椅、隔离栏、手机屏蔽仪等金属物干扰。

3.各地要结合实际，根据所使用智能安检门的结构、功能等特点，通过安置脚部抬高装置等办法，实现对鞋底、脚部等部位在内的无死角安检，防止考生藏匿违禁物品；及时对智能安检门进行技术升级，有效防范超微型耳机、陶瓷耳机、手机屏蔽袋等新型高科技作弊工具。

四、其他要求

1.根据考试期间天气等情况，提前做好考试期间智能安检门的保障，必要时协调考点使用安全绳、遮阳（雨）棚、备用电源等设施设备，对智能安检门使用过程中可能出现的高温、雷雨、断电以及其他特殊情况进行预判，并做好相关应急措施，确保使用时设备牢固稳定、功能正常、安全可靠，确保出现突发情况快速妥善处置。如遇雷雨天气，协助考点将智能安检门转移至室内。

2.提前指导考点设计好通过智能安检门后报警和不报警考生的分流路线，并参与考点组织的考前演练。

四、报价要求

1、报价为一次性最终报价，包含但不限于人员技术服务费、车辆使用费、住宿费、餐饮、利润、税金及所有相关隐性成本等等。

2、竞价人具有独立法人资格，具有有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一的新营业执照副本（统一社会信用代码），具有良好的社会信誉和执行合同能力。

3、在维保期内，对我单位所承担的所有考试，包括但不限：高考、中招、对口、专升本考试、艺术类省统考、成人高招、教师资格笔试、教师资格面试、自学考试、研究生考试、高中学业水平考试、特岗教师考试等等，每县最少配备2名技术应急保障人员，市区根据考场地点合理配备技术保障人员，保证不能因为设备问题影响考生使用。

4、因本项目设备使用环境复杂特殊所以竞价人在报价前需到我单位指定地点进行实地勘察调试，调试通过后方可参与报价，否则报价无效。

5、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

6、因本项目设备多数为海康威视品牌智能安检门，为保证维保期间厂家给予售后技术支撑，竞价人需开具针对本项目的原厂授权书。

7、成交供应商应在三日内携带上述所需资料，到我单位进行审查，并签订正式合同，缺一项则取消成交供应商资格。

8、满足上述条件者，方可参与竞标，不满足条件参与竞标者视为恶意竞价，并追究其相关责任。

驻马店市教育考试中心

2026年4月27日