电子商城竞价项目采购需求确认书

一、资质要求：

1、参与竞价单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立承担民事责任能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明。

2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

3、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提供查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）

4、本次项目不接受联合体论证/投标，不允许转包和分包

二、项目具体要求

1、技术要求：

（1）严格按照采购量的材料要求进行施工，所提要符合国家质量规范要求。

（2）本项目比较零星分散、需求复杂多样，有投标意向的供应商需在竞价公告发出后进行现场沟通，了解项目详细服务需求，方可参与竞价，不具备资质、相关证明材料、无现场实地勘察参与竞价者视为无效竞价，采购人有权废标并重新开展竞价活动。

（3）本项目分散在确山县全境13个乡镇及街道办31户残疾人家庭中，项目比较零星分散，供应商参与竞价之前核算好自身成本，竞价成功后供应商不可以项目复杂，项目零星分散，项目运费高，项目工时长为理由临时提高价格。

（4）竞价同时，以下列采购量清单做出明细报价表及采购名目参数中要求的相关质量证书发送至招标办邮箱：qsxcjrlhh@163.com。

2、商务要求：

（1）服务期：30天。

（2）服务地点：确山县各乡镇共计31户残疾人家庭中。

项目名称：2026年确山县困难重度残疾人家庭无障碍改造

| 序号 | 改造内容 | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L型扶手 | 个 |  | 8 |  | 1、规格：垂直部份基座中心距离600mm，水平部位基座中心距离400mm； 2、材质：扶手的内部为镀锌钢管，外部为混合树脂抗菌材料，包裹在钢管表面，同时在产品的外表面铸出防滑突起纹； 3、特点：扶手内部的钢管保证了扶手的强度，外部树脂材质可以起到防滑、防锈、冬季使用不凉的作用。 |
| 2 | U型上翻扶手 | 个 |  | 2 |  | 1.尺寸规格：63*16cm 2.整体结构牢固，不变形，色彩一致，色泽光亮，样式美观。 3.产品由内骨架和外皮两部分组成，外皮为白色或黄色。 4.内骨架材料为镀锌管,直径25mm,壁厚1.2mm。 5.外皮材料为抗菌ABS材料，直径35mm,壁厚5mm。 6.底座采用不秀刚底座，稳固结实。 7.扶手中间部分设有防滑浮点。 |
| 3 | 不锈钢安全护栏 | 米 |  | 52.2 |  | 1.主体材料直径分别为63mm、51mm、32mm、22mm，不锈钢管，壁厚1.0mm； 3.含材料及施工。 |
| 5 | 床边扶手 | 个 |  | 1 |  | 材质：热轧钢材+黑色扣带+泡棉扶手+储物袋，底部防滑设计，结实耐用，简易式安装。产品尺寸：80cm*54cm*45cm |
| 6 | 地面硬化 | 平方 |  | 45 |  | 面层混凝土防滑处理；注意排水坡度的修筑基层夯实，陶粒混凝土或碎石混凝土垫层（或其它适宜的当地材料铺筑） |
| 7 | 电热水器 | 个 |  | 11 |  | 1.壁挂横式，机械旋钮，搪瓷内胆，防干烧，防漏电，防高压，防高温； 2.安装尺寸，835*385mm； 3.3级能效； 4.功率2000W； 5.储水量60L |
| 8 | 电热水器安装辅材 | 项 |  | 11 |  | 1.辅助材料（普通淋浴头、支架、角阀、PPR水管、90°弯头、塑料管卡、混水阀、铜弯活接，生料带、电线等） |
| 9 | 蹲改坐 | 项 |  | 2 |  | 1.马桶：釉面：智洁釉面； 冲水方式：五孔超漩； 排水：地排水 尺寸：720*390*650mm 2.原蹲便拆除；垃圾清运到指定位置； 3.原地面拆除；防水处理；地面贴砖。 |
| 10 | 智能摄像头 | 个 |  | 4 |  | 室外三摄摄像头，存储容量128G，防水等级IP66，电源式供电，全彩夜视，可语音对讲，智能识别，移动识别，智能电子围栏，声光报警，数字加光学变焦摄像头，云平台储存加内存卡储存，数据双层保护，全天候24小不间断安全守护。 |
| 11 | 智能摄像头安装辅材 | 项 |  | 4 |  | 包括摄像头安装所需安全耐久电源线，高等级安全插座。 |
| 12 | 零距离电动晾衣架 | 个 |  | 2 |  | 1.LED平板灯照明，采用LED照明,光效柔和,灯光均匀无闪烁； 2.遥控、一键轻松控制，无线射频遥控,无障碍全方位控制;随时随地、轻松掌握； |
| 13 | 全屋线路改造 | 项 |  | 1 |  | 工艺标准符合国家颁发《住宅装饰装修施工规范》 1.按照屋内原电路开关位置，插座、灯具、插排位置进行线路更换和改造； 2. 按照规范标准和设计要求，电源插座高度280—300mm,分体式空调机插座高度可在1800±50mm,电视柜等特殊位置插座高度可在800mm,开关板高度1300—1400mm,安装在门边的开关与门框企口宜为150—200mm. 3. 确定电气开关、插座终端的位置后，根据端口位置在墙上、地上确定电气管道走向的线路。 4.导线截面按照≥1.5mm²,插座≥2.5mm²（空调2匹）≥2.5mm²，3匹机须使用4 mm²，并用16A插座。个别用电量大的也选用4 mm²线16A插座。 5.电气管道与燃气管、水管同平面敷设时，间距≥100mm;不同面敷设，间距≥50mm.电器开关、插座与燃气管间距≥150mm;导线与压缩空气管同一平面敷设时，间距≥300mm,不同平面敷设是，间距≥10mm. 6.厨卫宜选用防溅式插座，安装高度至少高于台面300mm，卫生间安装浴霸应单独分路，导线直径为2.5 mm².浴霸、电暖器等大功率用电器不得使用普通开关；各种开关、接线盒均不得安装在可燃构件上 7.所有线路改造外套PVC管。 |
| 14 | 远距离进水管线改造 | 项 |  | 2 |  | 原进水管位置挪动，新水管安装，水管重新排布，水泥路面开挖，回填，再次平整，材料包含安装所需的水管接头，水管，水泥沙子等。 |
| 15 | 马桶旁落地尼龙扶手 | 个 |  | 3 |  | 1.应用场景：传统蹲厕改座厕； 2.可以折叠靠墙，方便残疾人士使用； 3.尺寸：长48cm*高35cm； 4.高强度抗菌环保ABS塑料（壁厚6mm） 5.内芯材质：304不锈钢管，壁厚1.2mm，承重200kg； |
| 16 | 无障碍尼龙扶手 | 米 |  | 4 |  | 1. 不锈钢内衬单边厚度为国标1.2mm，外径为25mm，两端配异型螺母。 2. 尼龙面管的单边厚度为4.5mm，外径为35mm，设计有防滑颗粒，颜色不能有色斑产生，常规颜色为黄色和白色两种。 3.三通、弯头和各种装饰盖为尼龙注塑件，表面抛光处理，颜色与面管保持一致。 |
| 17 | 坡道改造 | 处 |  | 5 |  | 1.原台阶拆除，垃圾清运； 2.地面平整夯实； 3.浇筑混凝土垫层， 4.普通硅酸盐水泥，中粗砂，原台阶表面部分錾毛，浇水湿润，刷水泥素浆一遍； 5.含人工、材料、运费。 |
| 18 | 花洒淋浴 | 套 |  | 1 |  | 1.1.3-2米可以调节长度； |
| 19 | 原门拓宽加新门安装 | 套 |  | 1 |  | 1、规格：坡道长度：810mm--2000mm，适用坡度：不大于10°-12° 2、最大承载重量：150kg； 3、用途：主要供老、弱、病、残等需用轮椅代步者，在遇上、下台阶、公交车、低坎时，借助移动坡道，自己或由他人在背后推动使用，完成上、下台阶。 4.加强加厚高强度铝合金材质，要求更轻便更结实耐用。 |
| 20 | 室内木门加安装 | 个 |  | 1 |  | 1.材质：橡塑加厚材料 2.耐寒耐热 3.防滑纹理设计增大摩擦 4.镂空结构底座 |
| 21 | 灶台洗菜盆 | 个 |  | 1 |  | 1.304不锈钢一体冲压成型水槽； 2.厨柜台面开孔切割 3.含材料及安装，不含水路改造。 |
| 22 | 坐便器 | 个 |  | 1 |  | 1.马桶：釉面：智洁釉面； 冲水方式：五孔超漩； 排水：地排水 尺寸：720*390*650m 2.原地面拆除；防水处理；地面贴 |
| 23 | 下水排污管道改造 | 项 |  | 1 |  | 原进水管位置挪动，新水管安装，水管重新排布，水泥路面开挖，回填，再次平整，材料包含安装所需的水管接头，水管，水泥沙子等 |
| 24 | 移动坡道 | 个 |  | 4 |  | 1、规格：坡道长度：810mm--1200mm，适用坡度：不大于10°-12° 2、最大承载重量：150kg； 3、用途：主要供老、弱、病、残等需用轮椅代步者，在遇上、下台阶、公交车、低坎时，借助移动坡道，自己或由他人在背后推动使用，完成上、下台阶。 |
| 25 | 折叠浴凳 | 个 |  | 14 |  | 1.整体结构牢固，不变形，色彩一致，色泽光亮，样式美观。 2.产品由内骨架和外皮两部分组成，外皮为白色或黄色。 3.内骨架材料为镀锌管,直径25mm,壁厚1.2mm。 4.外皮材料为抗菌ABS材料，外径35mm,壁厚5mm。 5.扶手中间部分设有防滑浮点。 6.产品使用寿命长，可使用20年以上，安全性高。 |
| 26 | 直线低位灶台 | 米 |  | 7．3 |  | 1.柜体：耐用天然大理石 2.柜门：采用晶钢门板、铝合金封边，硬度高,耐磕碰； 3.台面：使用耐用石材台面，暗色，使用寿命长，经久耐用 4.标准：地柜深度600mm，高800mm； 5.地柜超深或超高费用另计； 6.低位灶台按实际需求制作； |
| 27 | L型低位灶台 | 米 |  | 15．3 |  | 1.柜体：耐用天然大理石 2.柜门：采用晶钢门板、铝合金封边，硬度高,耐磕碰； 3.台面：使用耐用石材台面，暗色，使用寿命长，经久耐用 4.标准：地柜深度600mm，高800mm； 5.地柜超深或超高费用另计； 6.低位灶台按实际需求制作； |
| 28 | 50CM尼龙扶手 | 个 |  | 7 |  | 1.整体结构牢固，不变形，色彩一致，色泽光亮，样式美观。 2.产品由内骨架和外皮两部分组成，外皮为白色或黄色。 3.内骨架材料为镀锌管,直径25mm,壁厚1.2mm。 4.外皮材料为抗菌ABS材料，外径35mm,壁厚5mm。 5.扶手中间部分设有防滑浮点。 6.产品使用寿命长，可使用20年以上，安全性高。 |
| 29 | L型低位橱柜 | 米 |  | 3 |  | 1.柜体：耐用天然大理石 2.柜门：采用晶钢门板、铝合金封边，硬度高,耐磕碰； 3.台面：使用耐用石材台面，暗色，使用寿命长，经久耐用 4.标准：地柜深度600mm，高800mm； 5.地柜超深或超高费用另计； 6.按实际需求制作； |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

参与竞价供应商按上述表格格式在空白部分填入各项采购内容的单价小计、及项目总计价格做出报价。