医科达直线加速器Precise技术服务

- 服务需求

# 平舆县人民医院直线加速器Precise技术保，服务期限一年。

- 预算金额

该服务项目预算130000元。

- 服务内容

1.服务项目：医科达直线加速器Precise技术维保

2 .维修范围：加速器主机(包括控制系统、床、iViewGT) 、MLC（多叶光栅）、水冷机、MOSAIQ肿瘤信息管理系统及MONACO计划系统部分。

2.1 每年四次的定期保养与检测

2.2 设备的安全检查

2.3 设备除尘保养

2.4运行状态检查

2.5当我院所保养设备出现故障时，我院可拨打医科达售后电话400-810-2550免费维修服务热线中标公司将及时派工程师进行指导或赴现场维修。

2.6以上所有故障排除及维修保养所涉及的人工费用、交通车旅费

2.7备件价格享受八折优惠

2.8不包括的内容：所有备件费用

3.设备保养清单

3.1提供不断的安全性或功能性完善更新：FCO（Field Change Order）。

3.2数据备份：

3.2.1 TPS数据校验及备份

3.2.2网络系统优化

3.3包括MLC的润滑、清洁，磨损部分调整、更换铅门皮带

3.4更换内外循坏水、清洗滤芯

3.5操作间保养：床体操作模块、键盘鼠标对讲系统

3.6治疗床走位精度调整

3.7光学系统优化：1.校正光野垂直度  2.十字叉丝膜对中调整

3.8附属设备接地测量、保护地电阻、绝缘性、漏电流测量

3.9重置日志：清楚日志文件

3.10TPS工作站校准、验证

- 服务要求

1.所更换的配件必须是原厂认证合格证的配件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害。备件供应100％保障。投标时需提供重大进口配件报关单证明文件。

2.供应商应具备医疗设备维修企业资格，并在河南省内设有长期稳定的服务机构。

3.河南省内服务机构需配备专业产品服务工程师≥3名，工程师需具备原生产制造厂家提供的同类型设备的培训资质证书。

4.具备医科达同类设备维保合同过往业绩各≥3个，并提供清单及其他证明材料（招标通知书或合同复印件）。

5.供应商具备原生产制造厂家关于售后服务的授权或技术合作协议。

6.需提供预维修服务：基于INTELLIMAX远程早期故障发现、判断、预先排除故障。

7.服务内容含维修人员的工时费、差旅费。

8.按照设备相关规定有关标准、质量指标等对系统设备进行保养维修，确保设备始终处于正常工作状态。