| 文成路与建设路/107国道交通信控建设清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 机动车满屏信号灯 | 1、产品应包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍。 2、面罩规格：φ400mm，面罩材质：玻璃，外壳材质：铝压铸；防护等级：不低于IP53，黑色喷塑哑光。 3、LED数量：红156，黄156，绿156；LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm，LED直径：φ5mm。 4、单管电流不高于18mA。 5、LED寿命不低于70000小时。 6、绝缘电阻不低于500MΩ，介电强度不低于1440V 7、中心亮度不低于400 ~1000 cd，可视距离不低于450m可视角度：不低于30°。 8、工作电压：AC 220V±44V，50HZ，功率不大于20W，工作温度：-40 ~ +80℃。 | 6 | 套 |
| 2 | 左转箭头灯 | 1、产品应包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍。 2、面罩规格：φ400mm，面罩材质：玻璃，外壳材质：铝压铸；防护等级：不低于IP53，黑色喷塑哑光。 3、LED数量：红90，黄90，绿90；LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm，LED直径：φ5mm。 4、单管电流不高于18mA。 5、LED寿命不低于70000小时。 6、绝缘电阻不低于500MΩ，介电强度不低于1440V 7、中心亮度不低于5000 ~15000 cd/m2，可视距离不低于450m可视角度：不低于30°。 8、工作电压：AC 220V±44V，50HZ，功率不大于20W，工作温度：-40 ~ +80℃。 | 6 | 套 |
| 3 | 非机动车信号灯 | 1、产品应包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍。 2、面罩规格：φ400mm，面罩材质：玻璃，外壳材质：铝压铸；防护等级：不低于IP53，黑色喷塑哑光。 3、LED数量：红90，黄90，绿90；LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm，LED直径：φ5mm。 4、单管电流不高于18mA。 5、LED寿命不低于70000小时。 6、绝缘电阻不低于500MΩ，介电强度不低于1440V 7、中心亮度不低于150 ~400 cd，可视距离不低于450m可视角度：不低于30°。 8、工作电压：AC 220V±44V，50HZ，功率不大于15W，工作温度：-40 ~ +80℃。 | 6 | 套 |
| 4 | 右转箭头灯 | 1、产品应包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍。 2、面罩规格：φ400mm，面罩材质：玻璃，外壳材质：铝压铸；防护等级：不低于IP53，黑色喷塑哑光。 3、LED数量：红90，黄90，绿90；LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm，LED直径：φ5mm。 4、单管电流不高于18mA。 5、LED寿命不低于70000小时。 6、绝缘电阻不低于500MΩ，介电强度不低于1440V 7、中心亮度不低于5000 ~15000 cd/m2，可视距离不低于450m可视角度：不低于30°。 8、工作电压：AC 220V±44V，50HZ，功率不大于20W，工作温度：-40 ~ +80℃。 | 1 | 套 |
| 5 | 倒计时器 | 包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍（直径：140mm） 面罩规格：800×600×420mm（带帽檐） 数字尺寸：500×260mm 计时方式：跟随/触发/RS485通信 显示数值：红99~1；绿99~1；黄9~1 面罩材质：PC 外壳材质：铝、黑色喷塑 LED数量：红420，黄210，绿420 LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm LED直径：φ5mm 单管电流：＜18mA LED寿命：≥70000小时 中心亮度：红＞5000 cd/m2；黄＞5000 cd/m2；绿＞5000 cd/m2 可视距离：＞500m 可视角度：＞30° 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 功率：≤25W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤93% 防护等级：IP53 | 7 | 套 |
| 6 | 人行灯+立杆 | 1、产品包含：灯具、帽檐、横连杆抱箍 2、面罩规格：φ300mm，面罩材质：玻璃，外壳材质：铝压铸；防护等级：不低于IP53，黑色喷塑哑光。 3、LED数量：红60，绿56；LED波长：红：625nm；绿：505nm，LED直径5mm。 4、单管电流不高于18mA。 5、LED寿命不低于70000小时。 6、绝缘电阻不低于500MΩ，介电强度不低于1440V 7、中心亮度不低于150 ~400 cd，可视距离不低于300m可视角度不低于30°。 8、工作电压：AC 220V±44V，50HZ，功率不大于10W，工作温度：-40 ~ +80℃。 | 8 | 套 |
| 7 | 人行灯杆钢筋预埋件+基坑开挖+混凝土浇筑 | 含钢筋预埋件、地基预制混凝土、地基尺寸规格根据人行灯立杆尺寸按照行业标准施工，包含基坑开挖、土方清运和地面恢复。 | 8 | 项 |
| 8 | 道路交通信号控制机 | - 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求。 - 2、信号机软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象。 3、支持接入电子警察，实时接收电子警察采集到的到达离开时间、车型、车牌、统计车道级和转向级交通流量数据，并应用于信号机协调控制。 4、包含控制主机、配电单元、机柜、无线遥控器、GPS。 5、支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据。 6、支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案。 7、支持公交车辆优先功能，可接入RFID设备并检测相应的公交车辆，当公交车接近路口时信号机通过红灯早断、绿灯延长、插入相位的方式执行公交优先，支持用户自定义优先方式。 8、支持潮汐车道控制功能，可按参数配置（执行时段、潮汐车道通行方向、清空时间）完成潮汐车道方向定时切换，支持人工实时切换方案，支持进行潮汐车道状态监控。 ★9、相域控制:信号机支持同一时段表中环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制（提供公安部检测报告证明，复印件加盖制造商公章）。 - 10、支持行人过街自适应控制，可接入行人检测器，根据行人检测器的数据动态调整行人等待时间，支持配置过街人数及对应的通行时间。 - 11、信号机内置WEB服务,并可通过Web对当前路口的三维路口模型进行实时展示。信号机支持在WEB三维路口模型图形化界面中实时展示灯态信息,可通过图形化配置路口方案,包括渠化信息(环岛、二次过街、可变车道、潮汐车道等特殊路口的配置)、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息等。 - 12、道路交通信号控制机设备须符合国家相关安全技术规范及接入标准，道路交通信号控制机须能与西平公安现有交通综合管理平台实现无缝对接，纳入统一管控体系，需提供设备支持无缝接入声明函并加盖制造商公章。 | 2 | 台 |
| 9 | 400万全景枪球摄像机 | 全景摄像机分辨率不低于3680 × 1656，细节摄像机分辨率不低于2688 × 1520。 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，全景视频图像内置2个镜头，细节视频图像内置1个镜头。 全景视频图像内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。细节视频图像内置1个镜头，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯。 全景通道、细节通道最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转角度范围不低于12°，并可进行调节。 可设置300个预置位，8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能。 内置不少于2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80° ★smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息（提供公安部检测报告证明，复印件加盖制造商公章）。 可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。 ★设备全景通道支持拼接畸变矫正，可分别对全景拼接画面的畸变、姿态角、旋转角进行调节（1-100可调），优化拼接效果（提供公安部检测报告证明，复印件加盖制造商公章）。 支持人员布控功能和车辆布控跟踪功能。 当有停车、逆行、压线、变道、掉头、机动车占用非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示 声音报警输出功能，可通过IE浏览器设置音频类型为11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；闪光灯报警输出功能，可通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警 可识别距设备250m处的人体轮廓 ★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（提供公安部检测报告证明，复印件加盖制造商公章）。 具有7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出。 外壳防护等级不低于IP67 支持在-30 °C~55 °C范围内功能应正常。 | 1 | 台 |
| 10 | 信号灯杆件 | 采用优质钢材，信号灯杆件规格：八角立杆高6.8米，横臂长度根据现场路口实际需求定制，立杆顶部配黄色杆帽，杆体整体热镀锌喷塑上白，下蓝（1.5米）。 | 7 | 套 |
| 11 | 信号灯杆钢筋预埋件+基坑开挖+混凝土浇筑 | 含钢筋预埋件、地基预制混凝土、地基尺寸规格根据横臂长度按照行业标准施工，包含基坑开挖、土方清运和地面恢复。 | 7 | 项 |
| 12 | 网络交换机 | - 为保障设备线速转发能力，设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps - 2、为保障足够的接入能力，千兆电口≥24个，2.5光口≥4个 3、支持静态路由、RIPv1/2、OSPF、策略路由 ★4、为提升可靠性，设备支持M-LAG技术，要求配对的设备有独立的控制平面（提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测报告证明，复印件加盖制造商公章）； 5、为保障终端安全，支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量； ★6、支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截（提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测报告证明，复印件加盖制造商公章）; 7、支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的； 8、支持SNMPv1/v2c/v3、支持Console、Telnet、SSH 10、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK06。 | 1 | 台 |
| 13 | 接线维护手井 | 维护井及专用井盖、辅道与花坛基座与接线维护手井地下管线汇聚。 | 2 | 路口 |
| 14 | 非开挖式地埋管道 | （供电线路和信号线路落地）路面地下非开挖式穿管及恢复,穿管为PVC抗拉胶管。 | 2 | 路口 |
| 15 | 辅材线材配件及机械 | 施工所需的包含电源线、网线、光纤线，信号控制线以及施工辅材、配件等，包含设备大中型机械立杆和杆件运输等。 | 2 | 路口 |
| 16 | 施工安装及系统集成调试费 | 按照建设需求标准化施工安装及设备，网络，平台系统集调试，数据对接。 | 2 | 路口 |
| 17 | 交通信控系统平台升级 | 满足本次新建2个路口扩容接入需求，提供路口信号机状态展示、信号机手动控制、信号机方案配置等基础信号控制功能，可满足用户日常对路口信号机的进行监控、配置、控制的业务应用。 | 1 | 项 |