机动车排放检验机构见底清乱专项行动

技术服务项目采购需求

为充分发挥移动源科技治污、精准治污能力，提升我市移动源污染监管工作质量和水平，确保机动车排放检验机构依法依规经营，需开展“机动车排放检验机构见底清乱专项行动技术服务项目”采购工作，以下为供应商需要提供的具体服务内容：

- 服务期限及预算费用

- 服务期限1年，项目预算45万元。

二、项目采购需求

（一）检验机构现场排查服务

严格按照《机动车排放检验机构见底清乱专项行动现场检查表（1）（2）》内容，对驻马店市47家具有机动车排放检验资质的机构开展现场排查，对50%的在营机动车排放检验机构见底清乱情况开展“回头看”专项督导。内容主要包含通用要求、检验检测设备、标准物质和其他计量器具、检测软件、视频监控设备、人员能力六大类。

排查过程需留存现场排查照片，以及机动车排放检验机构违法、违规问题取证资料等，对发现的问题逐项标注结论及问题描述，对涉及违法处罚项单独记录，并结合排查情况现场提出专家建议。

（二）技术检测与验证服务

配备OBD验证设备、扭力监控装置等排查设备，对机动车排放检验检验机构底盘测功机、OBD 诊断仪等设备按照相关标准要求完成验证。

购置盲样气体（含证书）、盲样滤光片（含证书）等标准物质，对气体分析仪、不透光烟度计，按照相关标准要求开展准确度验证，盲样测试结果需符合国标规定示值误差范围，并填写盲样测试记录表。

对检验机构检测软件的锁止功能、数据记录功能、防篡改功能等进行逐项验证，确保软件符合《机动车排放定期检验规范》（HJ1237-2021）等标准规范要求。

（三）专家技术指导与培训服务

安排2名中级工程师及以上职称的业务专家，提供机动车排放检验机构现场技术服务，服务驻马店市生态环境局开展现场排查工作。

对执法人员进行现场实操培训，涵盖检测设备原理、违法违规行为识别、排查流程规范、证据固定方法等内容，协助执法人员独立掌握现场排查、取证技能。

（四）重型柴油货车专项检查

对驻马店市9个县及中心城区，在道路路检点位、重点运输企业、物流园区开展不少于20天时间的重型柴油货车专项排查，单个检查点位每日核查车辆不少于10 台。现场配套使用OBD诊断检测仪、不透光烟度计开展检测，核查车辆尾气后处理装置完好情况。

主要检查各类尾气作弊行为：包括篡改、变造车辆VIN码，加装使用OBD作弊设备、篡改车载OBD系统，插拔、垫高、损毁排放传感器，破坏尿素供给系统，拆除、损毁尾气污染控制装置，车辆尾气超标排放等违规违法行为。

规范整治车辆使用不规范问题：包括尾气管破损、未按规定加注合规尿素、尾气后处理装置私设旁路等行为。

建立重点车辆清单，协助执法人将存在尾气排放环境问题的车辆纳入重点监管名录。

（五）成果交付服务

1.机动车排放检验机构排查成果

完成单家检验机构现场排查后，当场出具《机动车排放检验机构见底清乱专项行动现场检查表（1）（2）》，表格需经技术专家签字、检验机构盖章、执法人员三方确认；

现场向执法部门移交检验机构排查现场照片、培训影像资料；针对存在违法立案情形的检验机构，为执法人员提供技术支撑，协助完善违法证据链，并持续提供后续技术咨询服务。

2.重型柴油货车专项检查成果

每日完成重型柴油货车现场检查后，整理当日车辆检查问题记录表、现场检测影像、OBD 检测数据、车辆违规取证照片等全套资料；专项检查全部结束后汇总分类梳理问题车辆清单、重点监管车辆名录。

对查实存在篡改 OBD、破坏后处理装置、尾气超标等违法行为并立案处置的货车及所属运输企业，完整整理全套检测数据、影像证据、检测记录，协助执法人员固定完整证据链，同步提供案件办理全过程技术咨询支撑。

三、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.提供2024或2025年财务审计报告或开户行出具的资信证明(成立时间不足一年的，应提供成立以来的财务状况表)。

3.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

2026年7月13日