工程名称：  驻马店技师学院后勤服务楼内浴室

标段名称：

工程预算书

工程造价（小写）：                    497,739.70

（大写）：            肆拾玖万柒仟柒佰叁拾玖元柒角

建设单位	:

施工单位	:

编制人员	:

编制时间	:

工程项目清单汇总表

工程名称：驻马店技师学院后勤服务楼内浴

室	标段：	第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 | 448280.67 |
| 1.1 | 拆除 | 12918.62 |
| 1.2 | 建筑装饰 | 378178.6 |
| 1.3 | 水 | 35792.73 |
| 1.4 | 电 | 21390.72 |
| 2 | 措施项目 | 8361.26 |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 | 5016.76 |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.5 | 合同中约定的其他项目 |  |
| 3.6 | 环境保护税 |  |
| 4 | 增值税 | 41097.77 |
| 合 计 |  | 497,739.70 |

注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驻马店技师学院后勤服务楼内浴室	标段：	第1页共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  | 12918.62 |
| 1 | b001 | 拆除FM甲1524、0924、1814、0921 | 1．拆除原门窗 2．清运 | 樘 | 4 | 63.25 | 253.00 |
| 2 | b002 | 拆除加气块墙 | 1．砌体拆除 加气混凝土砌块墙 2．清运 | m2 | 87.6 | 38.19 | 3345.44 |
| 3 | b003 | 拆除钢筋混凝土构造柱 | 1．拆除钢筋混凝土构造柱 2．清运 | m2 | 4.16 | 198.05 | 823.89 |
| 4 | b004 | 拆除800*800地板砖及结合层 | 1．块料面层铲除 楼地面 地面砖和铲除找平层 2．清运 | m2 | 432 | 15.15 | 6544.80 |
| 5 | b005 | 内墙面铲除 | 1．铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料 2．清运 | m2 | 381.15 | 5.12 | 1951.49 |
|  |  | 建筑装饰 |  |  |  |  | 378178.60 |
| 6 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1．砖品种、规格、强度等级：240*115*532．墙体厚度：240砖墙 3．砂浆强度等级：M10水泥砌筑砂浆 | m2 | 208.74 | 123.31 | 25739.73 |
| 7 | 011601001001 | 脚手架 | 单项脚手架 满堂脚手架 基本层（3.6m 5.2m) | 项 | 1 | 10177.82 | 10177.82 |
| 8 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1．混凝土强度等级：C 25混凝土构造柱 | m2 | 4.8 | 134.99 | 647.95 |
| 9 | 010505011001 | 构造柱模板 | 现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑 | m2 | 9.6 | 54.00 | 518.40 |
| 10 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 现浇混凝土构造柱钢筋 | t | 0.021 | 4940.48 | 103.75 |
| 11 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1．混凝土强度等级：C 25混凝土圈梁 | m2 | 8.64 | 121.17 | 1046.91 |
| 12 | 010505012001 | 圈梁模板 | 现浇混凝土模板圈梁 直形 复合模板钢支撑 | m2 | 17.28 | 68.95 | 1191.46 |
| 13 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 圈梁二级钢筋 | t | 0.192 | 4940.51 | 948.58 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 53293.22 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驻马店技师学院后勤服务楼内浴室	标段：	第2页共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 14 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1．丙纶防水1层2．水泥砂浆加胶贴800*800地板砖 | m2 | 445.69 | 126.12 | 56210.42 |
| 15 | 010401008001 | 零星砌砖 | 砖砌蹲台 | m3 | 1.3 | 656.42 | 853.35 |
| 16 | 011207003002 | 成品隔断 | 成品浴厕隔断安装 | m2 | 14.94 | 166.84 | 2492.59 |
| 17 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 1．丙纶防水1层高1．8m 2．水泥砂浆加胶贴800*400地板砖 | m2 | 521.58 | 165.64 | 86394.51 |
| 18 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1．轻钢龙骨 2.600*600铝合金吊顶 | m2 | 529.4 | 156.97 | 83099.92 |
| 19 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 墙面竹木扣板 | m2 | 275.59 | 72.43 | 19960.98 |
| 20 | 011207003001 | 成品隔断 | 全玻璃隔断 钢化玻璃 | m2 | 279 | 291.37 | 81292.23 |
| 21 | 011505001001 | 洗漱台 | 定制梳妆台 | m | 15 | 500.00 | 7500.00 |
|  |  | 水 |  |  |  |  | 35792.73 |
| 22 | 031001008001 | 塑料管 | 室内塑料给水管（电熔连接）公称外径25-32mm以内 | m | 232 | 30.65 | 7110.80 |
| 23 | 031001008002 | 塑料管 | 卫生间室内塑料排水管110mm以内 | m | 11.1 | 52.28 | 580.31 |
| 24 | 031003003001 | 洗脸盆 | 洗脸盆 台上式 冷热水 | 组 | 4 | 335.71 | 1342.84 |
| 25 | 031003006001 | 大便器 | 蹲式大便器安装瓷低水箱 | 组 | 4 | 576.00 | 2304.00 |
| 26 | 031003007001 | 小便器 | 壁挂式小便器安装感应开关 埋入式 | 组 | 4 | 966.82 | 3867.28 |
| 27 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 成品拖布池安装 | 组 | 2 | 467.35 | 934.70 |
| 28 | 031003010001 | 淋浴器 | 成套淋浴器 手动开关 冷热水 | 套 | 155 | 61.76 | 9572.80 |
| 29 | 010401010001 | 砖地沟、明沟 | 1．砖砌地沟、侧面贴瓷砖 2．不锈钢篦子盖板 | m | 84 | 120.00 | 10080.00 |
|  |  | 电 |  |  |  |  | 21390.72 |
| 30 | 030412001001 | 配管 | 刚性阻燃管敷设砖、混凝土结构明配外径20mm | m | 232 | 17.31 | 4015.92 |
| 31 | 030412004001 | 配线 | 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | m | 464 | 4.68 | 2171.52 |
| 32 | 030412006001 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 20 | 11.13 | 222.60 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 380006.77 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驻马店技师学院后勤服务楼内浴室	标段：	第3页共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 33 | 030413002001 | 装饰灯 | 600*600LED嵌入式顶灯 | 套 | 78 | 178.84 | 13949.52 |
| 34 | 030413015001 | 照明系统调试 | 输配电装置系统调试≤1kV交流供电 | 系统 | 1 | 449.86 | 449.86 |
| 35 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 照明开关 | 套 | 10 | 29.48 | 294.80 |
| 36 | 030413014001 | 插座 | 普通插座安装 | 套 | 10 | 28.65 | 286.50 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 14980.68 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 448280.67 |

措施项目清单计价表

工程名称：驻马店技师学院后勤服务楼内浴室	标段：	第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | 5016.76 | 详见明细表E.3.2 |
| 2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施 | 3344.5 | 详见明细表E.3.2 |
| 3 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  | 详见明细表E.3.2 |
| 4 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 |  | 详见明细表E.3.2 |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |  |  |  | 8361.26 | -- |
| 合 计 |  |  |  | 8361.26 | -- |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

| 增值税计价表 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程＋措施项目＋其他项目-专业工程暂估价 | 456641.93 | 9 | 41097.77 |
| 合 计 |  |  |  |  | 41097.77 |

工程名称：驻马店技师学院后勤服务楼内浴室	标段：	第1页共1页